SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Projekta dokumentācija izstrādāta vadoties no pasūtītāja darba uzdevuma. Projekts paredz novietot rūpnieciski izgatavotu ēku Spāres ciemā.

Zemes vienība pēc Ģibuļu pagasta teritorijas plānojuma atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR), kur kā papildizmantošana var būt pakalpojuma objekts. Uz zemes vienības pasūtītājs iecerējis uzstādīt I grupas ēku, kas kalpos kā feldšera punkts.

Būvniecība paredzēta pie esošās ielas. Ēkā paredzētas šādas telpas:

| Nr. plānā | Telpas nosaukums | Platība m² | Grīdas segums |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Uzgaidāmā telpa | 11,54 | linolejs |
| 102 | Procedūru kabinets | 6,12 | linolejs |
| 103 | Pieņemšanas telpa | 9,83 | linolejs |
| 104 | Tehniskā telpa | 1,44 | linolejs |
| 105 | Tualete | 2,71 | linolejs |
|  | Kopā: | 31,64 |  |

Konstruktīvais ēkas risinājums:

- Stabveida betona pamati;

- Koka karkasa sienas ar akmens vates izolāciju 15cm;

- Koka sijas grīdas nesošā daļā ar akmens vates izolāciju 15cm;

- Koka spāres ar akmens vates izolāciju;

- Jumta segums no bituma šindeļiem.

Ēkas apdare ar krāsotiem koka dēļiem.

Ēka ir vienkāršas formas - kvadrāts ar divslīpu jumtu. Pie ieejas ierīkots panduss cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pie ēkas izveidota auto stāvvieta trijām vietām ar grants-šķembu maisījuma iesegumu, kā arī viena auto stāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā ierīkota ar betona bruģa iesegumu.

###### ĒKAS TEHNISKI – EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

|  | Ēkai kopā |
| --- | --- |
| Apbūves laukums | 50,48 m2 |
| Kopējā platība | 31,64m2 |
| Ēkas kubatūra | 115 m3 |

Ēkai paredzēti PVC konstrukcijas logi un ārdurvis.

Ēkai nepieciešams elektropieslēgums, ko nodrošinās ar kabeli no esošās sadalnes.

Ūdensvads risināts ar pieslēgumu pie esošā pievada, kas atrodas zemes vienībā, atbilstoši tehniskiem noteikumiem.

Kanalizācijas ārējais risinājums ar tipveida UPONOR 2m³ septiķi un notekūdeņu iefiltrēšanu gruntī.

Sastādīja:                                                 (I.Kļaviņa), sert. Nr. 1-00245.