2. pielikums

Sporta nama jumta atjaunošana

Kareivju iela 12, Talsos, Talsu novadā,

ID Nr. TNPz 2020/32

Projektēšanas uzdevums

Būvniecības dokumentācijas izstrādei

“Sporta nama jumta atjaunošana Kareivju iela 12, Talsos, Talsu novadā”

|  | Objekta nosaukums | “Sporta nama jumta atjaunošana Kareivju iela 12, Talsos, Talsu novadā” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemesgabala kadastra Nr. | ### 88010090041001 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekta adrese | ### Kareivju iela 12, Talsi, Talsu novads |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības veids | ### Būvniecība |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jauna būvniecība | Pārbūve |  | Atjaunošana |  | Nojaukšana |  |
|  |  |  |  |  | ### X |  |  |  |
|  | Objekta būvniecības kārtas | ### Būvniecību nav paredzēta dalīt kārtās |  |  |  |  |  |  |
|  | Inženierbūves grupa, funkcijas un parametri | ### III grupas būve; 1265 Sporta ēkas, sporta telpu grupa Apbūves laukums – 2569 m2; Lietderīgā platība – 2668,1 m2; Būvtilpums – 27145 m3; Ēkai ir 3 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs; Konstruktīvie elementi: pamati – dzelzsbetons/betons, ārsienas – gāzbetons, ķieģeļa mūris, pārsegumi – dzelzsbetona, jumts – dzelzsbetona pārseguma paneļi, bitumena/šīfera segums |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītājs | Talsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.: 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja kontaktpersona | Baiba Lorence Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadītāja Telefons 29448939 E pasts: baiba.lorence@talsi.lv |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas veids | Apliecinājuma karte telpu vienkāršotai atjaunošanai |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Minimālais būvprojekta sastāvs |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Būvprojekts |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Apliecinājuma karte |  |  |  |  |  | X |
|  |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Sabiedrības informēšanas materiāls |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Būvniecības iecere publiskās apspriešanas materiāls |  |  |  |  |  | - |
|  | Esošās situācijas/objekta apraksts | Talsu sporta nams nodots ekspluatācija 1980.gadā. No ekspluatācijas uzsākšanas ēkai veikts tikai kosmētiskais remonts, neveicot būtiskus ieguldījumus ēkā. Jumta segums atrodas avārijas stāvoklī: skārda pieslēgumiem vērojama korozija, nepieciešams pārbūvēt jumta ventilāciju un atjaunot jumta lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts | Sporta nama jumta atjaunošana nodrošinot tā atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektā ietvert risinājumus | - Projektā paredzēt: - Jumta seguma t.sk. siltinājuma atjaunošanu, t.sk.: - seguma, t.sk. jumta skārda parapeta nosegelementu, pieslēgumu elementu u.c saistīto detaļu atjaunošanu, paredzot bojātā un nekvalitatīvi uzklātā kausējamā ruberoīda materiāla demontāžu pilnā apjomā, tajās vietās, kur nav iespējams nodrošināt jaunuzklājamā seguma kausējamās plaknes virsmas līdzenumu; - jumta ventilācijas izvadu un aerācijas izbūvi / atjaunošanu; - jumta lietusūdeņu novadīšanas sistēmas atjaunošanu ar pieslēgumu ārējai LK sistēmai; - siltummezgla jumta atjaunošanu, un ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi; - zibensnovedēja demontāžu un atjaunošanu. - Vispārīgie norādījumi: - Būvniecības dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līgumam par būvniecības dokumentācijas izstrādi un labai profesionālajai praksei. - Risinājumam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības vai citu institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Risinājumam jāgarantē būves un tās elementu stiprība, stingrība, noturība, darba un vides aizsardzība gan būvniecības, gan arī ekspluatācijas laikā. Risinājumiem jābūt racionāliem, funkcionāliem un tehniski ekonomiski pamatotiem. - Projektā norādīt atgūstamos materiālus un paredzēt to transportēšanas izdevumus (ne tālāk par 5 km attālumā), saskaņā ar apsaimniekotāja norādījumiem. - Projektā paredzēt kvalitatīvus materiālus, taču ievērot samērīguma (labs materiāls/zema cena) principus. - Projekta risinājumos ietvert ilgtspējīgus risinājumus, kas ekspluatācijas laikā neprasa speciālu uzraudzību un kopšanu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu | n/a |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpašie nosacījumi | Veikt pirmsprojektēšanas jumta izpēti ar mērķi noteikt jumta siltinājuma un apakšslāņa hidroizolācijas stāvokli. |  |  |  |  |  |  |
|  | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sagatavot izejmateriālus projektēšanai | Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt visus tehniskos noteikumus un saskaņojumus, kas nepieciešami būvniecības dokumentācijas sagatavošanai. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotofiksācijas | Izstrādā Izpildītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Dizainu | n/a |  |  |  |  |  |  |
|  | Tehnoloģisko iekārtu izvietojums | n/a |  |  |  |  |  |  |
|  | Nestandarta iekārtu/ objektu darba zīmējumus (izgatavošanai) | n/a |  |  |  |  |  |  |
|  | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ieceres iesnieguma veids | Aizpilda Izpildītājs. Paraksta Pasūtītājs pēdējā darba grupas sanāksmē. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paskaidrojuma raksts |  | Būvniecības iesniegumu |  | Apliecinājuma karte |  |  |
|  |  | - |  | - |  | X |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijā iekļaujamie projektēšanas nosacījumi | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Nav nepieciešams |  |  |  |  |  |  |
|  | Situācijas plāns | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |  |  |  |
|  | Saistošie papildus izejmateriāli projektēšanai | Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta Būves tehniskais apsekojums |  |  |  |  |  |  |
|  | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talsu novada pašvaldība; Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; dome@talsi.lv, 63232110 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “TALSU ŪDENS”; Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201; info@talsuudens.lv, 63220819 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |  |  |
|  | AS “Sadales tīkls”; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; info@sadalesstikls.lv; 67726000; AS “Sadales tīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļa; Stendes iela 10, Talsi, Talsu novads, LV-3201 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “TET”; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011; Lielā iela 4, Talsi, Talsu nov., LV-3201; 63221084, 26404963 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “Talsu Bio - enerģija”; Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201; bio@bioen.lv; 63291113 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Citi tehniskie noteikumi | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami būvniecības dokumentu izstrādāšanai |  |  |  |  |  |  |
|  | NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs | Nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu |  |  |  |  |  |  |
|  | Saskaņošana ar Pasūtītāju | - projekta risinājumus projektēšanas sākumstadijā, bet ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā no līguma par projektēšanu noslēgšanas dienas, gan projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot Talsu novada pašvaldībā; - ne retāk kā reizi mēnesī, Izpildītājs piedalās projektēšanas procesa plānošanā Pasūtītāja telpās (vai digitālā telpā) risinājumu savlaicīgi saskaņošanas nodrošināšanai. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tikšanās var tikt organizētas biežāk; - būvniecības dokumentāciju saskaņot visās institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus un Talsu novada pašvaldībā; - Izpildītājs iesniedz galīgo būvniecības dokumentu eksemplāru un piedalās noslēdzošajā darba grupas sanāksmē kopā ar Pasūtītāju. Sanāksmē tiek izskatīta izstrādātā būvniecības dokumentācija. Ja būvniecības dokumentācija ir atbilstoša visām prasībām, Pasūtītājs paraksta būvniecības ieceres iesniegumu. Ja būvniecības dokumentācijā konstatēti trūkumi, tad tas tiek atgriezts atpakaļ Izpildītājam labošanai un tiek norunāta nākamā darba grupas sanāksme. - Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvniecības iesnieguma parakstīšanas, Izpildītājs saskaņoto būvniecības dokumentāciju iesniedz izskatīšanai Talsu novada būvvaldē. - Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņojuma Talsu novada būvvaldē, Pasūtītājs pieņem izstrādāto būvniecības dokumentāciju saskaņā ar projektēšanas līgumu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas sastāvs un eksemplāru skaits | - Būvniecības dokumentācijai jāatbilst šādām prasībām: - “Būvniecības likums”. - MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. - MK noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. - MK noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””; - MK noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””. - u.c. likumdošanas normatīvajiem aktiem un standartu prasībām. - Būvniecības dokumentācijas sastāvs saskaņā ar LBN 202-18 un noformējums: - Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS), Būvdarbu apjomu saraksts (BA) un Izmaksu aprēķins (T) (izvērstā tāme 16 ailes). - Būvdarbu apjomiem jābūt izdalītiem atsevišķi un detalizētiem. - Tāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – projektu vadīšana, izpildmērījumi, būvuzraudzības, autoruzraudzības u.c. izmaksas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. - Iesniegt DOP. - Prasības būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai: - Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot MS Word (doc vai docx formātā); - Grafiskie materiāli elektroniskā formā izmantojot AutoCad (dwg formātā); - IS, BA un T elektroniskā formā, izmantojot MS Excel (xls formātā formātā ar aktīvām formulām); - Būvniecības dokumentācija iesniedzama BIS sistēmā un papīra izdrukās 6 (sešos) eksemplāros (4 Pasūtītāja eksemplāri ar orģināliem saskaņojumiem, 1 būvvaldes eksemplārs noformēts cietos vākos, 1 projektētāja arhīva eksemplārs) un 1 eksemplārs elektroniskā formā CD vai uz cita datu nesēja (dokumenti MS Word, Excel (ar aktīvām formulām), Adobe Reader. Rasējumi dwg un pdf formātā). Būvniecības dokumentācijas kopijas datu nesējā nododami reizē ar sējumiem; - Būvniecības dokumentācijas būvvaldes eksemplārs noformējams cietos vākos; - Būvniecības dokumentācijas kopijai elektroniskajā formātā jābūt identiskam ar papīra formātā sagatavoto. |  |  |  |  |  |  |
|  | ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektam pievienot atgūstamo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams papildināt ar fotofiksācijām), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstamie materiāli (piemēram, vate, putustirols u.c. būvmateriāli), aprakstīt otrreizējās izmantošanas risinājumus (nododami glabāšanā/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta Pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas skaidrojošā aprakstā un materiālu specifikācijās iestrādāt paredzamo materiālu precīzus tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskiem, vizuāliem un funkcionāliem parametriem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekta izstrādē piesaistīt sertificētu arhitektu un sertificētus inženierus ar pieredzi līdzvērtīgu projektu izstrādē. |  |  |  |  |  |  |  |