Veicamo pasākumu kārtība Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku fasādes vienkāršotai atjaunošanai un/vai restaurācijai, un/vai jumta seguma atjaunošanai, neskarot nesošās konstrukcijas (turpmāk tekstā – Pasākums)

Pasākums veicams atbilstoši Talsu novada domes saistošiem noteikumiem  Nr. 19, 01.10.2014. MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”,  01.10.2014 MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 01.10.2014 “Būvniecības likums” un normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

| Būvniecības dokumentācija | Dokumenta sagatavošanas nosacījumi | Izstrādā vai izsniedz | Izskata un akceptē | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atjaunošanas un/vai restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšana |  |  |  |  |
| Paziņojums/Paskaidrojuma raksts/ būvniecības iesniegums | Visas Būvniecības ieceres dokumentācijas ir jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā – turpmāk tekstā BIS. Būvniecības ieceres dokumentācijas nav nepieciešamas atbilstoši Ēku būvnoteikuma 7.punktam nosacījumiem. Šajā gadījumā pie iesnieguma iesniedz dokumentāciju (foto fiksāciju, skaidrojošo aprakstu par plānotajiem darbiem, tāmi u.c.), kas pierāda, ka tiek izpildīts Ēku būvnoteikuma 7.punkta nosacījumi. Šajā gadījumā dokumentācija nav jāiesniedz BIS. Aizpildot informāciju BIS sistēmā ir jāpievieno papildus šādi dokumenti: - būvniecības ierosinātāja īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts publiskajos reģistros; - ja būvniecības ierosinātājs nav īpašuma īpašnieks, apbūves tiesību nostiprinājuma īpašuma zemesgrāmatā; - būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona; - īpašuma kopīpašnieku kopsapulces protokols un rīkojums par atbildīgā par būvniecības procesa veikšanu norīkošanu (ja būvniecība paredzēta kopīpašumā) - saskaņojumi ar kopīpašniekiem, ja iecere skar kopīpašumu; blakus esošo īpašumu īpašnieku(iem) (ja būvvieta atrodas blakus esošā(o) īpašuma(u) teritorijā(s)). Dokumentācija ir jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. | Izstrādā sertificēts arhitekts/ēku konstrukciju projektētājs. . | Talsu novada būvvalde izskata būvniecības ieceri un veic atzīmi par akceptu BIS. Pamatojoties uz Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Būvniecības iesniegums tiek izskatīt 1 mēneša laikā. Paziņojumu un paskaidrojuma raksts tiek izskatīts 10 darbu dienu laikā. Pēc šiem termiņiem BIS tiek veikta atbilstošā atzīme. |  |
|  | Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA), ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām | TAA, ja tas nepieciešams, izstrādā attiecīgā arhitekts, ēku konstrukciju projektētājs, ēku būvdarbu vadītājs. |  |  |
| Būvdarbu veikšana |  |  |  |  |
| Dokumentācija par būvdarbu uzsākšanu | Tiek sagatavota visas nepieciešamā dokumentācijas, kas ir pieprasīta pie attiecīgas būvniecības lietas. Visa dokumentācija jāiesniedz BIS, izņemot gadījumus, kas nav nepieciešama Būvniecības ieceres dokumentācija. | Dokumentāciju atbilstoši būvniecības procesā paredzamajai sfērai iesniedz: - ar būvniecības ierosinātāju līgumu par būvdarbiem noslēdzis būvuzņēmējs (būvkomersants), ja darbus veic būvuzņēmējs - ja būvdarbus veic pats būvniecības ierosinātājs paša spēkiem, - ar būvniecības ierosinātāju līgumu par būvuzraudzību noslēdzis attiecīgā jomā sertificēts būvuzraugs; - ar būvniecības ierosinātāju līgumu par autoruzraudzību noslēdzis būvniecības dokumentācijas izstrādātājs. - ar būvuzraugu noslēgts līgumu par būvdarbu uzraudzību. | Talsu novada būvvalde izskata iesniegtos dokumentus un veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) un drukātā versijā iesniegtajā dokumentācijā. Pamatojoties uz Būvniecības likuma prasībām, maksimālais termiņš izskatīšanai un atzīmes veikšanai - 5 darba dienas no dokumentācijas iesniegšanas brīža. Ja dokumentācijas sastāvs neatbilst norādītajam sastāvam un apjomam, tā netiek izskatīta. |  |
| Būvdarbu pabeigšana |  |  |  |  |
| Dokumentācija atzīmei par būvdarbu pabeigšanu | Dokumentācija, atbilstoši noteiktajai dokumentācijai: -būvdarbu žurnāls, ja būvdarbus veicis būvuzņēmējs; -nozīmīgo konstrukciju un segto darbu akti, ja būvdarbus veicis būvuzņēmējs; -iebūvēto izstrādājumu ekspluatācijas īpašību atbilstības apliecinājumi, ja būvdarbus veicis būvuzņēmējs; -būvniecības ierosinātāja un būvuzņēmēja savstarpēji parakstīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts, ja būvdarbus veicis būvuzņēmējs. | Būvniecības ierosinātājs vai ar būvniecības ierosinātāju līgumu par būvdarbiem noslēdzis būvuzņēmējs (būvkomersants), ja būvkomersantam ir izsniegta pilnvara. | Talsu novada būvvalde izskata iesniegto dokumentāciju un veic atzīmi par būvdarbu pabeigšanu BIS dokumentācijā. Pamatojoties uz Būvnoteikumu prasībām, maksimālais dokumentu izskatīšanas termiņš – 10 darba dienas no dokumentācijas iesniegšanas brīža. Ja dokumentācijas sastāvs neatbilst norādītajam sastāvam un apjomam, tā netiek izskatīta. |  |

Ēkas nenesošo būvelementu atjaunošana un/vai restaurācija

Atjaunošana un/vai restaurācija veicama atbilstoši Likumam “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”

26.10.2021. MK noteikumiem Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”

| Dokuments | Dokumenta sastāvs | Izstrādā vai izsniedz | Izskata un akceptē | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atjaunošanas un/vai restaurācijas risinājumu izstrādāšana |  |  |  |  |
| Tehniskā dokumentācija | Restaurācijas/atjaunošanas darbu apraksts, kurš sastāv no: - atjaunošanas un/vai restaurācijas ierosinātāja īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem (zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāna, nomas līguma ar apbūves tiesībām (ja ierosinātājs nav īpašuma īpašnieks), - īpašuma kopīpašnieku kopsapulces protokola un rīkojuma par atbildīgā par atjaunošanas un/vai restaurācijas procesa veikšanu norīkošanu (ja process paredzēts kopīpašumā); - arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija –AMI (skatīt “Piezīmes”); - esošās situācijas fotofiksācijām; - paredzamo darbu nepieciešamības pamatojuma; - atjaunošanas un/vai restaurācijas darbu metodikas; - atjaunojamo/restaurējamo būvelementu detalizācijas | Izstrādā arhitekts vai restaurators, kuram ir izsniegti kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. | Saskaņo Talsu novada būvvalde. Pamatojoties uz Iesniegumu likuma 5. panta trešo daļu, maksimālais termiņš saskaņošanai vai pamatotai noraidīšanai – 1 mēnesis no iesniegšanas brīža (dokuments reģistrēts Talsu novada pašvaldībā). Ja Talsu novada būvvalde konstatē nepilnības tehniskajā dokumentācijā, pēc to novēršanas un atkārtotas iesniegšanas - izskatīšanas un akceptēšanas maksimālai termiņš 1 mēnesis no iesniegšanas brīža. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (ja objekts atrodas vēsturiskā apbūves zonā, vai pieminekļa aizsargteritorijā) | Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas (AMI) anketas Talsu pilsētas ēkām pieejamas Talsu novada būvvaldē un Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā. Ja AMI nav pieejama Talsu novada būvvaldē vai Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, to nepieciešams izstrādāt. Jaunu - bojātu vai zudušu elementu izgatavošanai nepieciešams iesniegt no jauna izgatavojamo elementu vizuālā risinājuma skici, kurā nepieciešams iekļaut detalizētu skatu, griezumu, konstruktīvo mezglu, profilu šķēlumu, metāla detaļu aprīkojuma darba rasējumus, kā arī izgatavojamo koka loga materiālu, izgatavošanas, uzstādīšanas un apdares darbu metodikas aprakstu un veicamo darbu programmu. |
| Darbu veikšana |  |  |  |  |
| Dokumentācija būvdarbu uzsākšanai | - Restaurācijas/atjaunošanas darbu apraksts (skatīt iepriekšējo sadaļu). - Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsniegta darbu veikšanas atļauja. | Darbu veikšanas atļauju izsniedz Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Maksimālais termiņš izsniegšanai vai pamatotai noraidīšanai – 30 dienas no iesniegšanas brīža. | Darbu veikšanas atļauju iesniegt Talsu novada būvvaldē. |  |
| Darbu pabeigšana |  |  |  |  |
| Darbu nodošanas pieņemšanas akts |  | Būvniecības ierosinātājs vai būvuzņēmējs, kurš noslēdzis līgumu par būvdarbu veikšanu (būvkomersants) ar būvniecības ierosinātāju, ja par to ir pilnvarojums no būvniecības ierosinātāja. | Paraksta līdzfinansējuma devēja – Talsu novada pašvaldības pārstāvis. Akts tiek parakstīts, pamatojoties uz Talsu novada būvvaldes Arhitektūras daļas speciālistu slēdzienu, vai Talsu novada būvvaldes lēmumu. Pamatojoties uz Iesniegumu likuma 5. panta trešo daļu, maksimālais termiņš objekta apsekošanai, slēdziena sagatavošanai un akta parakstīšanai vai pamatotai noraidīšanai – 1 mēnesis no iesniegšanas brīža (dokuments reģistrēts Talsu novada būvvaldē). |  |