1.pielikums

- Cenu aptaujai “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde pansionāta

- “Lauciene” administratīvā korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

(kadastra Nr. 88700170035002)”, Nr. TNPz 2023/96

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/DARBA UZDEVUMS

Cenu aptauja Nr. TNPz 2023/96

- “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde pansionāta

- “Lauciene” administratīvā korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (kadastra Nr. 88700170035002)”

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS:

  - Talsu novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Pansionāts”, Laucienes pagasts, Talsu novads, kadastra numurs 88700170035.

1.2. Ēka, kurai jāveic atjaunošanas būvdarbi: ēka ar kadastra apzīmējumu 88700170035002 (Administratīvais korpuss);

1.3. Būves klasifikācijas kods: 1130 – Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas.

1.4. Plānotais būvniecības veids – Ēku atjaunošana (3. grupas būve).

2. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/DARBA UZDEVUMS (saskaņā ar energosertifikātu):

2.1 Ķieģeļu mūra ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,036W/(m∙K)) 150mm biezumā Uvid=0,195 W/m2K. Obligāti jānosiltina logu un durvju ailas, pielietojot pēc siltumvadītspējas koeficienta līdzvērtīgu materiālu maksimāli iespējamā biezumā.

  - Augšējā pārseguma (bēniņu grīdas) siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 350mm (λD≤0,041W/(m∙K)), biezumā, Uvid=0,113 W/m2K. Kā arī ēkas jumta seguma nomaiņa, nepieciešamības gadījumā veicot spāru pagarināšanu un jaunas lietusūdens novadsistēmas  un pasīvās zibens aizsardzības sistēmas izbūvi.

  - Veikt esošo ventkanālu un dūmvadu atjaunošanu no bēniņu stāva līdz daļai virs jumta. Ventkanāliem paredzēt ventilācijas jumtiņus, nepieciešamības gadījumos paredzēt ventilācijas reflektorus.

  - Esošo stikloto konstrukciju nomaiņa pret jauniem logiem, nodrošinot uzstādīto konstrukciju vidēji svērto siltuma caurlaidības vērtību Uw≤0,90 W/m2K. Logu montāžas laikā pielietot visas iespējamas metodes un tehnoloģijas, lai nodrošinātu konstrukciju pareizo iebūvi un mezglu hermētiskumu.

  - Ēkas cokola siltināšana pa visu ēkas perimetru ar siltumizolācijas materiālu (λD≤0,037W/(m∙K)) 100mm biezumā.

  - Ārdurvju un bēņiņu lūkas nomaiņa pret jaunām U=1,40 W/m2K. Veikt korpusa galveno ārdurvju pārbūvi uz automātiskajām durvīm, tehnisko risinājumu saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi.

  - Ēkas pārkares siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 100mm (λD≤0,037W/(m∙K)), biezumā Uvid=0,264.

  - Saules stacijas izbūve ar kopējo jaudu ~110 kW. Saules paneļi gadā vidēji saražotu ~111,1 MWh. Viena paneļa jauda pieņemta 430W, provizoriskais paneļu skaits ~256gb.

- NEPIECIEŠAMĀS SADAĻAS (saglabājot noteikto numerāciju):

- Veikt ēkas tehnisko apsekošanu.

- Izstrādāt projekta tehnisko dokumentāciju būvprojektam.

  - AR sadaļa

    - Bēniņu stāva plāns

    - Jumta plāns

    - Lūku specifikācija

    - Logu un durvju specifikācija

    - Ēkas stāvu plāni

    - Cokola daļas atjaunošanas plāns

    - Griezumi

    - Mezgli

  - BK sadaļa (ja nepieciešams)

  - GP sadaļa

    - Ģenerālais plāns

  - DOP sadaļa

    - DOP – darba organizācijas plāns

    - DOP SA – DOP skaidrojošais apraksts

  - SA sadaļa

    - Skaidrojošais apraksts

- Iesniegt Ugunsdrošības aprakstu

- Būvmateriālu apjomi

- Kontroltāme

- PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMA MĒRĶIS/SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS:

Talsu novada būvvaldē (Būvniecības informācijas sistēmā) iesniegta un būvvaldes akceptēta būvniecība ieceres dokumentācija Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāts “Lauciene” ēkas atjaunošanai. Dokumenti sagatavoti atbilstoši CFLA programmai 1.2.1.3.i. "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti".

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

Talsu novada pašvaldības iestādes pansionāta “Lauciene” direktors

Kārlis Volanskis

29476436