PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības dokumentācijas izstrādei

“Talsu Valsts ģimnāzijas virtuves telpu atjaunošana, ierīkošana Brīvības ielā 29, Talsos, Talsu novadā”

Talsos, 										2021.gada  30.novembrī

I Vispārīgie dati.

| Objekta nosaukums: | Virtuves telpu pārbūve |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201 |
| Zemesgabala kadastra Nr.: | 88010080108 |
| Pasūtītājs: | Talsu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 |
| Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments: | Talsu novada pašvaldība reģ. Nr. 90009113532 Inventarizācijas lieta izsniegšanas datums 05.07.2021. |

II Projektēšanas vispārējie nosacījumi.

| Zemes gabala novietne un situācija | Zemesgabals atrodas Talsos starp Brīvības un Apbūviešu ielām. Zemes gabals ir ar augstu apbūves blīvumu. Talsu novada teritorijas plānojumā konkrētajam zemes gabalam noteiktais izmantošanas veids – Jauktas centra apbūves teritorijas (JC). Teritorija tiek izmantota atbilstoši teritorijas plānojumam. |
| --- | --- |
| - esošā ēka: | Talsu Valsts ģimnāzija, kad. apz. 88010080108001 Lietošanas veids - 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas. |
| - inženiertīkli: | - Ūdensapgāde - Kanalizācija - Elektroapgāde - Siltumapgāde - Ventilācija - Vājstrāvas |
| Būvniecības veids: | Atjaunošana un ierīkošana |
| Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā (atļautā) izmantošana: | Jaukta centra apbūves teritorija |
| Projektēšanas stadijas: | Būvprojekts |
| Nosacījumi pirms projekta izstrādes: | Būvprojektēšanas sagatavošanas periodā veikt: - saskaņā LR MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Plānošanas un arhitektūras uzdevumu nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, precizējot jaudas. - Esošās ēkas, tās konstrukciju un iekšējo, ārējo inženiertīklu detalizēta apsekošana, nepieciešamības gadījumā konstrukciju atsegšana – tehniskā apsekošana. - Topogrāfiskā plāna aktualizāciju tehniskā projekta izstrādei nepieciešamajā apjomā. - Veikt zemesgabala inženierģeoloģisko izpēti saskaņā ar LBN-005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. |
| Projekta saturs: | Projekta dokumentācija izstrādājama un saskaņojama LR likumdošanas noteiktajā kārtībā, Atbilstoši LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, tehniskā projektā iekļaujamas sekojošas daļas un sadaļas: Vispārīgā daļa. Titullapa, būvprojekta sastāvs, būvprojekta saturs, atbildīgo projektētāju būvprakses sertifikātu kopijas, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti – zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāns, visi saņemtie tehniskie (plānošanas) noteikumi un citi pievienojamie dokumenti, Topogrāfiskais plāns, UPP (Ugunsdrošības pasākumu pārskats), paskaidrojuma raksts. Arhitektūras daļa. Teritorijas sadaļa (GP): - Būvprojekta ģenerālplāns ar labiekārtošanas darbiem, kas saistās ar hidroizolācijas izveidošanu ēkas pamatiem; Arhitektūras sadaļa (AR): - arhitektūras risinājumi : (stāvu plāns; raksturīgie griezumi; fasādes; arhitektūras mezgli; durvju specifikācija; paskaidrojošā daļa. - Iekārtu izvietojums (IE). Inženierrisinājumu daļa. Būvkonstrukcijas: - būvkonstrukcijas (BK) sadaļā iekļaut : paskaidrojošā daļa; durvju aiļu paplašināšanas risinājumi; pagraba telpu sienu nepieciešamā hidroizolācijas un sanācijas risinājumi un nepieciešamās specifikācijas; - Grīdu konstruktīvie risinājumi, ņemot vērā iekārtu slodzes. Pamatu un grīdu plānos norādīt iebūvējamos inženiertīklus un ievadus. - Ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli (ŪK): ar aukstā ūdens, karstā ūdens un cirkulācijas karstā ūdens apgādes tīkliem; - stāvu plāni ar sadzīves un kondensāta kanalizācijas tīkliem; tīklu aksonometriskās shēmas; - ūdensapgāde: risināma no jauna pagraba telpu robežās, saskaņā ar telpu plānoto funkciju; sanitārās iekārtas saskaņot ar Pasūtītāju. -sadzīves kanalizācija: risināma no jauna pagraba telpu robežās, saskaņā ar telpu plānoto funkciju, ievērojot esošo situāciju, sanitārās iekārtas saskaņot ar Pasūtītāju. -no virtuves notekūdeņus paredzēts savākt atsevišķā kanalizācijas sistēmā ar pieslēgumu āra kanalizācijas tīklam. Ārpus ēkas paredzēts uzstādīt tauku atdalītāju ar signalizatoru. Signalizatoru pieslēgt pie ēkas elektroapgādes sistēmas un novietot ērti redzamā vietā. Siltumapgāde un siltummehānika (SM): - Siltumapgādes iekšējo tīklu rekonstrukcijas (SM) projekta izstrāde; siltummezgla un kolektoru savienojošo esošo cauruļvadu rekonstrukcijas darba rasējumi; materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana un aukstumapgāde (AVK) - apkure: risināma no jauna pagraba telpu robežās, saskaņā ar telpu plānoto funkciju no esošā siltummezgla. Tīklu aksonometriskās shēmas; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. - ventilācija: (risināma kā lokālā ventilācijas sistēma pagraba telpām, izvērtējot iespēju nosūces ventilāciju ievadīt esošajos kanālos). Ventilācijas sistēmai virtuves telpā, pārtikas ražošanas telpā jānodrošina PVD prasības. Ventilācijas sistēmu risināt, paredzot gaisa attīrīšanu no taukiem un smakām. Gaisa vadu aksonometriskās shēmas; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Elektroapgādes iekšējie tīkli (EL): - elektroapgāde iekšējie tīkli risināmi no jauna ar sekojošām prasībām - Virtuves telpās paredzēt izvietot EL rozetes 1,0 m augstumā no grīdas, kabinetos un semināru telpās- 0.3m virs grīdas; rozešu skaitu paredzēt atbilstoši darba vietu un iekārtu izvietojumam. Jānodrošina iekārtu pievienošanu pie sazemēšanas ietaisēm. Apgaismojuma minimālās prasības- 500 lx. Elektroinstalāciju paredzēt kabeļu kanālos. - Izvērtēt esošo galveno elektrosadales skapja tehniskos parametrus, jaudas pietiekamību - elektroapgādes principiālā shēma, montāžas vienlīnijas shēmas; kabeļu trepju un reņu guldīšanas plāni; el.spēka un kontaktrozešu stāvu plāni; el. gaismas tīkla stāvu plāni; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Vājstrāvu sistēmas iekšējie tīkli (VS): - apsardzes signalizāciju. Kabeļu tīklu principiālas shēmas; stāvu plāni; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS) : tīklu pieslēgšanas shēma; stavu plāni ar kabeļu tases izvietojumu; iekārtu un materiālu specifikācijas; paskaidrojoša daļa. Tehnoloģiskā daļa. (TN) -Paskaidrojuma raksts, stāva plāns ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu -Tehnoloģisko iekārtu pieslēguma punkti nepieciešamajiem inženiertīkliem -vilkmes ventilācijas ierīču piesaiste virs tehnoloģiskajām iekārtām - tehnoloģisko iekārtu komplekta detalizēta specifikācija -stāva plāns ar tehnoloģisko plūsmu virzienu: izejvielas, gatavā produkcija, tīrie un netīrie trauki, personāls. Ekonomikas daļa. Būvdarbu apjomu pilns saraksts (BA); Izmaksu aprēķins (tāmes) (T) Darbu organizācijas projekts (DOP). Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksts. |
| Pasūtītājam iesniedzamo sējumu skaits: | - projekta daļu rasējumu sējumi 5(piecos) eksemplāros papīra formātā, t.sk. 1 (vienu) eksemplāru ar oriģināliem skaņojumiem un 4 (četri) eksemplāri ar pārnestiem skaņojumiem. - elektroniskā formā (WORD, EXCEL, grafiskie materiāli AutoCAD). |
| Projekta saskaņojumi : | Būvprojekts saskaņojams ar Pasūtītāju, kā arī ar citām institūcijām. |
| Regulējošie normatīvie akti: | Noformēšana: LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” Inženierizpēte: LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” LBN 405-21 „Būvju tehniskā apsekošanas būvnormatīvs” Vispārīgie projektēšanas noteikumi: MK noteikums Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 01.10.2014. likums „Būvniecības likums” LBN 208-15 „Publiskas būves” LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” Atsevišķu ēku konstrukciju projektēšanas noteikumi: LBN 205-15 „Mūra būvkonstrukciju projektēšana” LBN 212-15 „Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana” LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana” LBN 206-14 “Koka būvkonstrukcijas” SNiP 2.01.07-85 ,,Slodzes un iedarbības. Projektēšanas pamatprincipi”. Inženierkomunikāciju projektēšanas noteikumi: LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija” LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” Būvizmaksu sastādīšanas noteikumi: LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un citi normatīvie akti. |

III Būvprojektēšanas nosacījumi.

| Ēkas pagrabstāvā paredzamā funkcija: | Telpās paredzēts izvietot virtuvi, kabinetu, sanitārās telpas, produktu glabātuvi un palīgtelpas. Katras telpas plānotā funkcija precizējama pēc iekārtu izvietojuma saskaņošanas ar Pasūtītāju. Virtuves zonā uzturēsies 5 darbinieki. Ēdināšanas grafiks – pusdienas 4. maiņās + launags 30 skolēniem. Bērnu un personāla kopējais skaits skolā 700 – 1000 cilvēki. |
| --- | --- |
| Telpu plānojums un apdare: | Būvprojektā paredzēt virtuves un palīgtelpu telpu Nr. 011-9; 011-10; 011-11; 011-12; 011-13; 011-14; 011-15; 011-16; 011-17; 011-18 atjaunošanu. Telpu principiālais plānojums dots pielikumā Nr.1. Projekta risinājumos ievērtēt ēkas tehniskās apsekošanas datus. Sevišķu uzmanību pievērst gruntsūdens un virsūdeņu ietekmei uz ēkas pagraba telpu sienām un nepieciešamības gadījumā projektā iekļaut risinājumus pagraba telpu sienu sanācijai un hidroizolācijas izveidei. Projektā paredzēt telpu pārplānojumu, durvju ailu paplašināšanu un durvju nomaiņu, grīdu nomaiņu, jaunu sienu un griestu apdari. Telpu apdarē pielietot plānotajai funkcijai un sanitārhigiēnas prasībām atbilstošus materiālus. |
| Teritorijas labiekārtošanas nosacījumi : | Izstrādāt teritorijas labiekārtošanu, kas saistās ar hidroizolācijas izveidošanu ēkas pamatiem, tauku uztvērēja izbūvei, paredzot esošo segumu un zālāju atjaunošanu. |
| Citi nosacijumi: |  |

Visas paredzamās izmaiņas saskaņot ar Pasūtītāju. Projektēšanas uzdevuma neskaidrību gadījumā vērsties pie Pasūtītāja.

Talsu novada pašvaldības

Saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas

celtniecības speciālists:						Andrejs Aveniņš

Talsu Valsts ģimnāzijas

direktors:						Gundars Sebris